ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TẾT 2020

I. LÝ THUYẾT.

1. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều : 2 cách

- Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín

- Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm

2.Máy phát điện xoay chiều:

* Cấu tạo:

- Có 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn

- Một trong 2 bộ phận đó quay gọi là rôto, bộ phận còn lại gọi là stato.

* Hoạt động:

Khi cho nam châm ( hoặc cuộn dây ) quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên nên trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

3. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều: nhiệt, quang, từ

VD: - Tác dụng nhiệt: dòng điện xoay chiều qua đèn dây tóc

- Tác dụng quang: dòng điện xoay chiều qua bóng đèn bút thử điện

- Tác dụng từ: Rơle điện từ

- Dùng Ampe kế hoặc Vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC ( hay ~) để đo các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều. Khi mắc Ampe kế và Vôn kế vào mạch điện xoay chiều thì không cần phân biệt chốt của chúng.

4. Truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây: Php =

Với: Php: công suất hao phí (W)

P: Công suất cần truyền tải (W)

R: Điện trở dây dẫn (Ω)

U: Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây ( V)

Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây vì Php tỉ lệ nghịch với U2

5.  Máy biến thế

* Cấu tạo:  Gồm 2 cuộn dây có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau, cùng quấn quanh một lõi sắt có pha silic

* Hoạt động:

Khi đặt vào 2 đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì trong cuộn dây sơ cấp có dòng điện xoay chiều chạy qua. Khi đó lõi sắt bị nhiễm từ trở thành một nam châm có từ trường biến thiên nên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây thứ cấp cũng biến thiên. Do đó trong

cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều, hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều.

Lưu ý: không thể dùng dòng điện một chiều để chạy máy biến thế.

* Hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn:

( n1  sơ cấp;n2 thứ cấp) 	Nếu n1 < n2 thì máy có tác dụng tăng thế.

Nếu n1 > n2 thì máy có tác dụng hạ thế.

*Tác dụng của máy biến thế Máy dùng để:

- Truyền tải điện năng đi xa. Từ nhà máy điện người ta đặt máy tăng thế còn ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế.

- Dùng trong các thiết bị điện tử như tivi, rađiô,…

II. BÀI TẬP

1. Nếu đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn

mắc vào hai đầu cuộn dây thứ cấp có sáng lên không ? Tại sao ?

2. Từ công thức Php =  , em hãy cho biết khi truyền tải một công suất điện P  xác định , muốn  làm giảm hao phi do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn thường dùng cách nào tốt nhất ? Tại sao ?

3. Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều, không đổi để chạy máy biến thế ?

4. Một máy biến thế có tác dụng hạ thế 220V xuống còn 110V và 3V, biết cuộn sơ cấp có 4 000 vòng . Tính số vòng dây của cuộn thứ cấp trong hai trường hợp.

5. Để tăng hiệu điện thế từ 200V lên đế 600V, người ta dùng máy biến thế mà cuộn thứ cấp 12000 vòng.

- Tính số vòng dây của cuộn sơ cấp ?

- Dùng máy biến thế này khi truyền tải điện năng thì công suất hao phí giảm đi bao nhiêu lần ?

6. Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 10 000 vòng đặt ở đầu đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11 000 kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 110kV.

a) Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp.

b) Cho điện trở của toàn bộ đường dây là 50 . Tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây.

7. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 1000 vòng dây và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 240V. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 12V.

a) Máy đó là tăng thế hay hạ thế ? Vì sao ?

b) Hỏi số vòng dây của cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

8. Một khu dân cư tiêu thụ một công suất điện trung bình là 13,2kW, các thiết bị sử dụng điện làm việc ở hiệu điện thế 220V.

- Tính công suất hao phí trên đường dây. Biết điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 5.